- Приложение 1

- Методика определения упущенной выручки и дополнительных обязательств в отношении отнесенной к ценовой зоне оптового рынка ГТП генерации участника от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ по вине сторонних организаций, которые могут быть использованы участником ОРЭМ в качестве составляющих при определении упущенной выгоды и реального ущерба.

Данная методика распространяет свое действие на расчетные периоды с 1 января 2011 года и предусматривает порядок проведения оценочного расчета по определению упущенной выручки и дополнительных обязательств на оптовом рынке электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ) по покупке электроэнергии (мощности) участника оптового рынка – Поставщика электрической энергии и мощности, возникающих в результате снижения поставляемых на ОРЭМ  объемов электрической энергии и мощности вследствие каких-либо обстоятельств, не зависящих от самого участника и причиненных действием (бездействием) юридических лиц, не являющихся субъектами ОРЭМ. Такими обстоятельствами могут являться:

- неотложный ремонт генерирующего оборудования вследствие некачественно проведенного  ремонта подрядной организацией;

- невыполнение графика ремонта подрядной организацией;

- низкое качество поставленного топлива;

- несоответствие параметров генерирующего оборудования плановым, вследствие брака поставленных сторонней организацией составных частей этого оборудования;

- иные обстоятельства.

Данный оценочный расчет производится только в отношении генерирующего оборудования, отнесенного к территориям ценовых зон оптового рынка. Также данный оценочный расчет в части определения упущенной выручки от продажи электроэнергии на ОРЭМ и дополнительных обязательств по покупке электроэнергии на ОРЭМ производится только в отношении часов операционных суток, не отнесенных к периоду действия в ценовой зоне оптового рынка, к которой отнесено указанное генерирующее оборудование, введенного а установленном порядке второго этапа государственного регулирования в электроэнергетике.

Под упущенной выручкой участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности от продажи электроэнергии на ОРЭМ понимаются недополученные доходы от продажи электроэнергии в результате вынужденного простоя генерирующего оборудования (снижения объема производства) при планировании на сутки вперед (в предположении отсутствия возможного неисполнения (неполного исполнения) заданного системным оператором графика производства электроэнергии в рассматриваемые часы вследствие каких-либо зависящих от самого участника обстоятельств, а также без учета топливных затрат на производство электрической энергии, возможного перераспределения объема поставки электрической энергии по регулируемым договорам в отношении ГТП генерации электростанции, возможного изменения равновесных цен на электрическую энергию, индикаторов стоимости, объемов отклонений по внешней инициативе на балансирующем рынке, фактических/плановых объемов производства в ГТП генерации данного участника в иные часы, ценовых заявок, подаваемых участником оптового рынка для целей участия в конкурентном отборе, технических и/или технологических минимумов включенного в ГТП генерации генерирующего оборудования, установленных системным оператором дополнительных ограничений на минимальную/максимальную величину активной мощности, пр.).

Под упущенной выручкой участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности от продажи мощности на ОРЭМ понимаются неполученные доходы от продажи мощности из-за снижения объемов поставки в связи с неисполнением участником оптового рынка обязательств по поставке мощности вследствие каких-либо обстоятельств, не зависящих от самого участника и причиненных действием (бездействием) юридических лиц, не являющихся субъектами ОРЭМ.

Упущенная выручка, определенная ОАО «АТС» в соответствии с п. 2 и п. 5 настоящей Методики, может быть использована участником (поставщиком) ОРЭМ для расчета величины упущенной выгоды.

Под величиной дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электроэнергии на ОРЭМ понимаются дополнительные затраты, возникающие в результате необходимости

- покупки электроэнергии на рынке на сутки вперед по Договору купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед для обеспечения выполнения обязательств по поставке электроэнергии по регулируемым договорам;

- покупки электроэнергии на балансирующем рынке по Договору купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы в части составляющей величины отклонения, соответствующего невыполнению графика объема производства, заданного СО, относимой на собственную инициативу по уменьшению, в отношении соответствующих часов операционных суток;

(в предположении отсутствия возможного неисполнения (неполного исполнения) заданного системным оператором графика производства электроэнергии в рассматриваемые часы вследствие каких-либо зависящих от самого участника обстоятельств, а также без учета топливных затрат на производство электрической энергии, возможного перераспределения объема поставки электрической энергии по регулируемым договорам в отношении ГТП генерации электростанции, возможного изменения равновесных цен на электрическую энергию, индикаторов стоимости, фактических/плановых объемов производства и объемов отклонений в ГТП генерации данного участника в иные часы, ценовых заявок, подаваемых участником оптового рынка для целей участия в конкурентном отборе, технических и/или технологических минимумов включенного в ГТП генерации генерирующего оборудования, установленных системным оператором дополнительных ограничений на минимальную/максимальную величину активной мощности, пр.).

Под величиной дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности на ОРЭМ в части торговли мощностью понимаются затраты, возникающие в результате необходимости покупки мощности для обеспечения выполнения обязательств по регулируемым договорам и выплаты штрафов за непоставку и недопоставку мощности.

- Основания для проведения ОАО «АТС» расчета величины дополнительных обязательств и упущенной выручки  участника.

1.1 Основанием для проведения расчета служит Договор на предоставление услуги по проведению расчета (далее - Договор), заключаемый между участником ОРЭМ и ОАО «АТС», после получения письменного обращения участника ОРЭМ в ОАО «АТС», образец которого приведен в Приложении 1 к настоящей Методике.

Письменное обращение должно содержать:

1.1.1 Полное наименование участника ОРЭМ, для которого производится расчет.

1.1.2 Год и календарный месяц, за который должен быть произведен расчет.

1.1.3 Индивидуальный идентификационный код субъекта оптового рынка, код станции и идентификационный код ГТП, для которой производится расчет.

1.1.4. Вид запрашиваемых данных (величина дополнительных обязательств и/или размер упущенной выручки по секторам торговли).

1.1.5. Обоснование для обращения.

1.1.6.  Заверенные СО данные на бумажном носителе для расчета упущенной выручки и  дополнительных обязательств участника, вызванных снижением  объема поставленной мощности в связи с неисполнением участником оптового рынка обязательств по поставке мощности вследствие каких-либо обстоятельств, не зависящих от самого участника и причиненных действием (бездействием) юридических лиц, не являющихся субъектами ОРЭМ (предоставляются по форме, указанной в Приложении 2):

      - объем мощности , который был бы фактически поставлен в ГТП участника   при  условии отсутствия причин, в результате которых возникли упущенная выручка и дополнительные обязательства;

- предельный объем поставки мощности, который был бы указан в отношении ГТП участника в Реестре предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования, при  условии отсутствия причин, в результате которых возникли упущенная выручка и дополнительные обязательства.

1.1.7. Данные для оценки величины дополнительных обязательств и упущенной выручки участника, возникшей при продаже электроэнергии (предоставляются по форме, указанной в Приложении 3):

    - дата, часы, в которых понесены убытки;

    - величина предполагаемого планового почасового производства (далее - ППП) в часы, для которых необходимо рассчитать указанные величины.

  - ОАО «АТС» на основании предоставленных в установленном порядке участником оптового рынка данных производит перерасчет объемов поставки мощности согласно действующим на расчетный период версиям Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение №13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и Регламента определения объемов мощности,, продаваемой по договорам о предоставлении мощности (Приложение №6.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Перерасчет производится только в отношении заявленной ГТП генерации участника, без учета изменений объемов поставки мощности других участников ОРЭМ.

- 2. Порядок расчета упущенной выручки участника, возникшей из-за снижения объемов поставки мощности в связи с неисполнением участником оптового рынка обязательств по поставке мощности вследствие каких-либо обстоятельств, не зависящих от самого участника и причиненных действием (бездействием) юридических лиц, не являющихся субъектами ОРЭМ.

- 2.1 ОАО «АТС» в сроки, указанные в Договоре, определяет величину упущенной выручки участника оптового рынка как разницу между стоимостью мощности, определенной на основании рассчитанных в п. 1.2 настоящей методики объемов поставки, и стоимостью мощности, рассчитанной за рассматриваемый период, в порядке и сроки, установленные Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Учёт объемов мощности на обеспечение собственного потребления/собственной генерации осуществляется в соответствии с соответствующими разделами Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

2.2. ОАО «АТС» определяет величину упущенной выручки участника, возникшей из-за недопоставки   (непоставки) мощности за рассматриваемый период:

а) Для мощности, поставляемой по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности согласно разделу 13 действующей на расчетный период редакции Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

б) Для мощности, поставляемой по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в  вынужденном режиме согласно разделу 6 действующей на расчетный период редакции Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

в) Для мощности, поставляемой по договорам АЭС/ГЭС согласно разделу 15 действующей на расчетный период редакции Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

г) Для мощности, поставляемой по договорам о предоставлении мощности согласно разделу 20 действующей на расчетный период редакции Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

2.3. ОАО «АТС» рассчитывает снижение объемов поставки мощности по свободным договорам, как неотрицательную разницу между объемом мощности, который был бы поставлен по совокупности СДМ (СДЭМ) в ГТП генерации участника, в случае отсутствия снижения объемов поставки по вине третьих лиц, и фактически поставленным объемом мощности по совокупности СДМ (СДЭМ) в ГТП генерации участника согласно действующей на расчетный период редакции Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение №13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

3. Порядок расчета величины дополнительных обязательств участника, возникших из-за снижения объемов поставки мощности в связи с неисполнением участником оптового рынка обязательств по поставке мощности вследствие каких-либо обстоятельств, не зависящих от самого участника и причиненных действием (бездействием) юридических лиц, не являющихся субъектами ОРЭМ.

- 3.1 ОАО «АТС» в сроки, указанные в Договоре, определяет величину дополнительных обязательств участника оптового рынка, связанных с покупкой мощности для выполнения обязательств по регулируемым договорам и (или) дополнительных обязательств, связанных с начислением штрафа за неисполнение обязательств по поставке мощности, как разницу между величинами, рассчитанными за рассматриваемый период, в порядке и сроки, установленные Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, и величинами, определенными на основании рассчитанных в п. 1.2 настоящей методики объемов поставки мощности.

Учёт объемов мощности на обеспечение собственного потребления/собственной генерации осуществляется в соответствии с соответствующими разделами Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

3.2. ОАО «АТС» рассчитывает дополнительные обязательства участника, связанные с покупкой мощности для выполнения обязательств по регулируемым договорам, согласно разделу 13, действующей на расчетный период редакции Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

3.3. ОАО «АТС» определяет дополнительные обязательства, связанные с начислением штрафа за неисполнение обязательств по поставке мощности за рассматриваемый период:

а) Для мощности, поставляемой по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности согласно разделу 13 действующей на расчетный период редакции Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

б) Для мощности, поставляемой по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме согласно разделу 6 действующей на расчетный период редакции Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

в) Для мощности, поставляемой по договорам АЭС/ГЭС согласно разделу 15 действующей на расчетный период редакции Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

г) Для мощности, поставляемой по договорам о предоставлении мощности согласно разделу 20 действующей на расчетный период редакции Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

3.4. Итоговая величина дополнительных обязательств равняется сумме величин, рассчитанных в п. 3.2 и 3.3.

4. Порядок  расчета величины дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электроэнергии на ОРЭМ, возникающих в результате необходимости покупки электроэнергии на рынке на сутки вперед для обеспечения выполнения обязательств по регулируемым договорам и на балансирующем рынке в обеспечение графика объема производства, заданного СО.

4.1 Расчет дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электроэнергии на ОРЭМ, возникающих в результате необходимости покупки электроэнергии на рынке на сутки вперед для обеспечения выполнения обязательств по регулируемым договорам.

Величина дополнительных обязательств по покупке электроэнергии в обеспечение исполнения обязательств по регулируемым договорам в ГТП генерации в час операционных суток рассчитывается как:

Si,q,hΔ РД=max( QGi,q,hГТП пок−QGi,q,hГТП покусл; 0),

где

QGi,q,hГТП пок [руб.] – стоимость электроэнергии, купленной Поставщиком в ГТП генерации по договору купли-продажи электроэнергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, в ГТП генерации «q» для Участника оптового рынка «i» в час операционных суток «h», которая была рассчитана ОАО «АТС» в соответствии с п. 8.2.7 Регламента расчета плановых объемов производства и потребления и расчета стоимости электроэнергии на сутки вперед (Приложение № 8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

QGi,q,hГТП покусл [руб.] - стоимость электроэнергии, которая могла быть куплена Поставщиком в ГТП генерации по договору купли-продажи электроэнергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед в случае формирования предполагаемого планового почасового производства, в ГТП генерации «q» для Участника оптового рынка «i» в час операционных суток «h». Рассчитывается в соответствии с алгоритмом, определенным в п. 8.2.7 Регламента расчета плановых объемов производства и потребления и расчета стоимости электроэнергии на сутки вперед (Приложение № 8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), с применением в качестве входных данных значений, использованных при проведении расчета величины QGi,q,hГТП пок, за исключением объема покупки электрической энергии по договору купли-продажи электроэнергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, в качестве которого применяется величина VGi,q,hГТП покусл, определенная согласно следующей формуле:

VGi,q,hГТП покусл=max(DVGi,D,q,hГТП РД−VGi,q,hГТП ПППусл;0).

VGi,q,hГТП ПППусл=min(VGi,q,hГТП ПППусл∗;g∈qPi,gmax_устан),

Pi,gmax_устан [кВт.ч] – объем электрической энергии, производимый с использованием установленной мощности единицы генерирующего оборудования (далее - ЕГО) g, указанной в составе информации, предоставляемой участником оптового рынка в соответствии с формой 12 Приложения 1 к Положению о порядке получения статуса  субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка, и актуальной на дату, на которую производится расчет;

VGi,q,hГТП ПППусл∗ [кВт.ч] - предполагаемая величина планового почасового производства, предоставляемая в КО для расчета упущенной выручки, вызванной вынужденным простоем генерирующего оборудования (снижением объема производства) для Участника «i» в ГТП генерации «q» в час «h»;

VGi,D,q,hГТП РД[кВт.ч] – договорный объём продажи электроэнергии по регулируемому договору «D» в ГТП генерации «q» для Участника оптового рынка «i» в час операционных суток «h», определенный в соответствии с разделом 7 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

D – регулируемый договор или обязательства данного участника оптового рынка по поставке электрической энергии, формируемые ОАО «АТС» при определении поставщиков и покупателей по регулируемым договорам, в случае если поставщик и покупатель совпали в одном лице.

Величина дополнительных обязательств по покупке электроэнергии в обеспечение исполнения обязательств по регулируемым договорам в ГТП генерации в отношении периода, на который производится расчет, определяется путем суммирования почасовых значений дополнительных обязательств по покупке электроэнергии в обеспечение исполнения обязательств по регулируемым договорам.

По результатам расчетов ОАО «АТС» предоставляет участнику оптового рынка Расчет дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электроэнергии на ОРЭМ, возникающих в результате необходимости покупки электроэнергии на рынке на сутки вперед для обеспечения выполнения обязательств по регулируемым договорам (Приложение 4).

4.2. Расчет дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электрической энергии на ОРЭМ, связанных с покупкой электрической энергии на БР в обеспечение графика объема производства, заданного СО.

Величина дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электрической энергии на ОРЭМ для участника оптового рынка «i» в ГТП генерации «q» в час «h», вызванных вынужденной покупкой объема электроэнергии на балансирующем рынке определяется предварительной стоимостью составляющей величины отклонения, относимой на собственную инициативу по уменьшению SИСi,q,h(−), с учетом отрицательной разницы суммарных предварительных обязательств и суммарных предварительных требований участников балансирующего рынка Δh небаланс:

Si,q,hΔБР=max(SИСi,q,h(−)+Δh небаланс ; 0)

SИСi,q,h(−) - предварительная стоимость составляющей величины отклонения, относимой на собственную инициативу по уменьшению для Участника «i» в ГТП «q» в час «h», которая была рассчитана ОАО «АТС» в соответствии с Регламентом определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение №12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)  для рассматриваемого часа соответствующего расчетного периода.

Δh небаланс - величина отрицательной разницы суммарных предварительных обязательств и суммарных предварительных требований по оплате отклонений, возникающая в результате вынужденного снижения объема производства по собственной инициативе.

Данная величина определяется:

Δh небаланс=jδqпост∗Δ OИСi,q,h(−)h∈tΔ OИСi,q,h(−)+Δ OИСi,q,h(+)

- δqпост - величина, корректирующая предварительные требования и предварительные обязательства Участника оптового рынка «i» в ГТП «q», которая была рассчитана ОАО «АТС» в соответствии с Регламентом определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение №12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), для расчетного периода, соответствующего рассматриваемому часу.

- t – расчетный период

- j – число итераций распределения

- Δ OИСi,q,h(+)- составляющая величина отклонения  по собственной инициативе в сторону увеличения Участника оптового рынка «i» в ГТП «q» в час «h», которая была рассчитана ОАО «АТС» в соответствии с Регламентом определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение №12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

- Δ OИСi,q,h(−)- составляющая величина отклонения  по собственной инициативе в сторону снижения Участника оптового рынка «i» в ГТП «q» в час «h», которая была рассчитана ОАО «АТС» в соответствии с  Регламентом определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение №12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

- В случае если h∈tΔ OИСi,q,h(−)+Δ OИСi,q,h(+)=0, то величина Δh небаланс принимается равной нулю.

По результатам расчетов ОАО «АТС» предоставляет участнику Расчет дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электрической энергии на ОРЭМ, возникающих в результате необходимости покупки электроэнергии на балансирующем рынке для обеспечения выполнения  графика объема производства, заданного СО (Приложение 5).

- 5. Порядок расчета величины упущенной выручки участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности от продажи электроэнергии на ОРЭМ, вызванной вынужденным простоем генерирующего оборудования (снижением объема производства) при планировании на сутки вперед

- Участник предоставляет в ОАО «АТС»  предполагаемую величину планового почасового производства в ГТП генерации в часы, для которых необходимо произвести расчет упущенной выручки от продажи электроэнергии на ОРЭМ, вызванной вынужденным простоем генерирующего оборудования (снижением объема производства) при планировании на сутки вперед. ОАО «АТС» рассчитывает предполагаемую величину обязательств/требований на РСВ на основе предоставленных данных.

При этом величина упущенной выручки от продажи электроэнергии на ОРЭМ, вызванной вынужденным простоем генерирующего оборудования (снижением объема производства) при планировании на сутки вперед, определяется как:

Si,q,hΔ РСВ=max( QGi,q,hГТП продусл−QGi,q,hГТП прод+ΔFi,q,hнебал; 0),

где

QGi,q,hГТП прод [руб.] - стоимость электроэнергии, проданной поставщиком в ГТП генерации по договору комиссии на продажу электроэнергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, в ГТП генерации «q» для Участника оптового рынка «i» в час операционных суток «h», которая была рассчитана ОАО «АТС» в соответствии с п. 8.1.5 Регламента расчета плановых объемов производства и потребления и расчета стоимости электроэнергии на сутки вперед (Приложение № 8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

QGi,q,hГТП продусл[руб.] - стоимость электроэнергии, которая могла быть продана Поставщиком в ГТП генерации по договору комиссии на продажу электроэнергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед в случае формирования предполагаемого планового почасового производства, в ГТП генерации «q» для Участника оптового рынка «i» в час операционных суток «h». Рассчитывается в соответствии с алгоритмом, определенным в п. 8.1.5 Регламента расчета плановых объемов производства и потребления и расчета стоимости электроэнергии на сутки вперед (Приложение № 8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), с применением в качестве входных данных значений, использованных при проведении расчета величины QGi,q,hГТП прод, за исключением модельных пар <цена-количество>, сформированных для целей расчета в соответствии с указанным алгоритмом, а также объема планового почасового производства и объема продажи электрической энергии по договору комиссии на продажу электроэнергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, в качестве которых применяются величины VGi,q,hГТП ПППусл и VGi,q,hГТП продусл соответственно, определенные согласно следующим формулам:

VGi,q,hГТП продусл=max(VGi,q,hГТП ПППусл−DVGi,D,q,hГТП РД;0),

VGi,q,hГТП ПППусл=min(VGi,q,hГТП ПППусл∗;g∈qPi,gmax_устан).

Для расчета величины QGi,q,hГТП продусл применяются модельные пары <цена-количество>, использованные при проведении расчета величины QGi,q,hГТП прод с учетом следующей возможной модификации:

1. В случае если максимальное значение количества в модельных парах <цена-количество> оказалось меньше величины VGi,q,hГТП ПППусл, то максимальное значение количества (значение количества в последней модельной паре) принимается равным VGi,q,hГТП ПППусл.

2. В случае если в отношении рассматриваемого часа для данной ГТП генерации отсутствуют сформированные в соответствии с Регламентом проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) модельные пары <цены-количесиво>, то для расчета величины QGi,q,hГТП продусл применяется модельная пара <цена-количество>, в которой значение цены принимается равным 0 руб/МВт*ч, а значение количество принимается равным величине VGi,q,hГТП ПППусл .

Pi,gmax_устан [кВт.ч] – объем электрической энергии, произведенный с использованием установленной мощности ЕГО g, указанная в составе информации, предоставляемой участником оптового рынка в соответствии с формой 12 Приложения 1 к Положению о порядке получения статуса  субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка, и актуальной на дату, на которую производится расчет;

VGi,q,hГТП ПППусл∗ [кВт.ч] - предполагаемая величина планового почасового производства, предоставляемая в ОАО «АТС» для расчета упущенной выручки, вызванной вынужденным простоем генерирующего оборудования (снижением объема производства) для Участника «i» в ГТП генерации «q» в час «h»;

VGi,D,q,hГТП РД[кВт.ч] – договорный объём продажи электроэнергии по регулируемому договору «D» в ГТП генерации «q» для Участника оптового рынка «i» в час операционных суток «h», определенный в соответствии с разделом 7 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

D – регулируемый договор  или обязательства данного участника оптового рынка по поставке электрической энергии, формируемые ОАО «АТС» при определении поставщиков и покупателей по регулируемым договорам, в случае если поставщик и покупатель совпали в одном лице;

- ΔFi,q,hнебал [руб.] - расчетная величина стоимостного небаланса в РСВ, вызванная изменением планового почасового производства для Участника оптового рынка «i» в ГТП генерации «q» в час «h», определяемая в соответствии с формулой:

- ΔFi,q,hнебал=VGi,q,hГТП ППП*_усл −VGi,q,hГТП ППП h∈tVGi,q,hГТП ППП jFi,q,t

- В случае если h∈tVGi,q,hГТП ППП =0, то величина ΔFi,q,hнебал принимается равной нулю.

- Fi,q,t [руб.] - величина распределенного стоимостного небаланса в РСВ в ГТП генерации «q» для Участника оптового рынка «i» за расчетный период «t», которая была рассчитана ОАО «АТС»  в соответствии с Регламентом финансовых расчетов на ОРЭ (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

- j – итерации распределения небаланса;

- VGi,q,hГТП ППП  [кВт.ч] - величина, используемая для распределения стоимостного небаланса в РСВ, определенная в соответствии с Регламентом финансовых расчетов на ОРЭ (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

- VGi,q,hГТП ППП*_усл  [кВт.ч] - предполагаемая величина, используемая для распределения стоимостного небаланса в РСВ, определенная в соответствии с Регламентом финансовых расчетов на ОРЭ (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) на основе предполагаемого  планового почасового производства, предоставленного Участником оптового рынка в ОАО «АТС»;

- q – ГТП генерации;

- t – расчетный период;

- h – час операционных суток.

- Путем суммирования почасовых значений упущенной выручки от продажи электроэнергии на ОРЭМ, вызванной вынужденным простоем генерирующего оборудования (снижением объема производства) при планировании на сутки вперед, определяется указанная величина в отношении периода, на который производится расчет.

По результатам расчетов ОАО «АТС» предоставляет участнику Аналитический отчет по расчету упущенной выручки от продажи электроэнергии на ОРЭМ, вызванной вынужденным простоем генерирующего оборудования при планировании на сутки вперед  (Приложение 6).

- 6. Взаимодействие ОАО «АТС» и Участников оптового рынка.

- По завершении расчета величины упущенной выручки и дополнительных обязательств участника, ОАО «АТС» в сроки, указанные в договоре,  предоставляет Участнику оптового рынка следующие отчеты:

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электроэнергии, возникающих в результате необходимости покупки электроэнергии на рынке на сутки вперед для обеспечения выполнения обязательств по регулируемым договорам  (Приложение 4).

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электроэнергии, возникающих в результате необходимости покупки электроэнергии на балансирующем рынке для обеспечения выполнения графика объема производства, заданного СО (Приложение 5).

- Аналитический отчет по расчету упущенной выручки от продажи электроэнергии на ОРЭМ, вызванной вынужденным простоем генерирующего оборудования (снижением объема производства) при планировании на сутки вперед (Приложение 6).

- Аналитический отчет по расчету упущенной выручки, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам о предоставлении мощности (Приложение 7.1).

- Аналитический отчет по расчету упущенной выручки, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам АЭС ГЭС (Приложение 7.2).

- Аналитический отчет по расчету упущенной выручки, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (Приложение 7.3).

- Аналитический отчет по расчету упущенной выручки, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (Приложение 7.4).

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств, связанных с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам о предоставлении мощности (Приложение 8.1).

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств, связанных с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам АЭС ГЭС (Приложение 8.2).

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств участника, связанных с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (Приложение 8.3).

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств участника, связанных с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (Приложение 8.4).

- Расчет снижения объемов поставки мощности по свободным договорам участника, связанного с неисполнением обязательств по поставке мощности (Приложение 9).

- Приложение  1

- Председателю Правления

- ОАО «АТС»

- _____________________

- Уважаемый ________________________________________!

- Для оформления договора  на оказание услуг по проведению оценочного расчета для _________ (наименование субъекта ОРЭМ) по «Методике определения упущенной выручки и дополнительных обязательств в отношении отнесенной к ценовой зоне оптового рынка ГТП генерации участника от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ по вине сторонних организаций» направляем данные для расчета и реквизиты:

| - 1 | - Полное наименование субъекта ОРЭМ. |  |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Идентификационный код субъекта ОРЭМ |  |
| - 3 | - Код станции |  |
| - 4 | - Код ГТП |  |
| - 5 | - Ценовая зона | - Европа/Сибирь |
| - 6 | - Обоснование обращения |  |
| - 7 | - Период (год и месяц), за который должен быть произведен расчет |  |
| - 8 | - Расчет упущенной выручки участника, возникшей из-за снижения объемов поставки мощности в связи с неисполнением участником оптового рынка обязательств по поставке мощности | - производить/НЕ производить |
| - 9 | - Расчет величины дополнительных обязательств участника, возникших из-за снижения объемов поставки мощности в связи с неисполнением участником оптового рынка обязательств по поставке мощности | - производить/НЕ производить |
| - 10 | - Расчет дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электроэнергии на ОРЭМ, возникающих в результате необходимости покупки электроэнергии на рынке на сутки вперед для обеспечения выполнения обязательств по регулируемым договорам. | - даты (в формате дд/мм/гг) и часы (в формате 00-01, 01-02 …22-23, 23-00) либо период: для дат в формате «с дд/мм/гг по дд/мм/гг», для часов в формате «с 00-01 по 23-00»/Не проиводить |
| - 11 | - Расчет дополнительных обязательств участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электрической энергии на ОРЭМ, связанных с покупкой электрической энергии на БР в обеспечение графика объема производства, заданного СО. | - даты (в формате дд/мм/гг) и часы (в формате 00-01, 01-02 …22-23, 23-00) либо период: для дат в формате «с дд/мм/гг по дд/мм/гг», для часов в формате «с 00-01 по 23-00»/Не проиводить |
| - 12 | - Расчет величины упущенной выручки участника оптового рынка - Поставщика электрической энергии и мощности от продажи электроэнергии на ОРЭМ, вызванной вынужденным простоем генерирующего оборудования (снижением объема производства) при планировании на сутки вперед | - даты (в формате дд/мм/гг) и часы (в формате 00-01, 01-02 …22-23, 23-00) либо период: для дат в формате «с дд/мм/гг по дд/мм/гг», для часов в формате «с 00-01 по 23-00»/Не проиводить |
| - 13 | - Юридический адрес субъекта ОРЭМ |  |
| - 14 | - Почтовый адрес субъекта ОРЭМ |  |
| - 15 | - Код ОКПО |  |
| - 16 | - ИНН |  |
| - 17 | - Код КПП |  |
| - 18 | - Наименование банка |  |
| - 19 | - Расчетный счет |  |
| - 20 | - Кор.счет банка |  |
| - 21 | - БИК банка |  |
| - 22 | - ИНН банка |  |
| - 23 | - КПП банка |  |
| - 24 | - ОГРН банка |  |
| - 25 | - Адрес банка |  |
| - 26 | - Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор |  |
| - 27 | - Номер и дата выдачи доверенности, выданной лицу, подписывающему договор |  |

- <В качестве приложений к настоящему обращению участник оптового рынка предоставляет:

- Данные для расчета упущенной выручки и дополнительных обязательств учаcтника;

- Предоставляемые участником оптового рынка в ОАО «АТС» данные для оценки величины дополнительных обязательств и

- упущенной выручки участника, возникшей при продаже электроэнергии.

- Форма предоставления данной информации приведена в Приложении 2 и Приложении 3 к настоящей Методике.>

- Подпись

- Приложение  2

Данные для расчета упущенной выручки и дополнительных обязательств учаcтника.

| Наименование участника оптового рынка | Код субъекта оптового рынка | Код ГТП | Месяц | Объем мощности | Предельный объем поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВт | МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Приложение 3

Предоставляемые участником оптового рынка в ОАО «АТС» данные для оценки величины дополнительных обязательств и упущенной выручки участника, возникшей при продаже электроэнергии.

| Наименование участника оптового рынка | Код участника оптового рынка | Код станции | Код ГТП | Дата | Час | Предполагаемая величина планового почасового производства (VGi,q,hГТП ПППусл∗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кВтч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Приложение 4

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств участника оптового рынка – Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электроэнергии, возникающих в результате необходимости покупки электроэнергии на РСВ для обеспечения выполнения обязательств по РД по  
ГТП _________за расчетный период _____20__г

| - Торговый час | - Объем РД - (DVGi,D,q,hГТП РД), кВт*час | - Объем ППП - (VGi,q,hГТП ППП), кВт*час | - Предполагаемый объем ППП - (VGi,q,hГТП ПППусл), кВт*час |  | - Стоимость покупки в обеспечение РД (без НДС) - (QGi,q,hГТП пок), руб. | - Предполагаемая стоимость покупки в обеспечение РД (без НДС) - (QGi,q,hГТП покусл), руб. | - Дополнительные обязательства по покупке электроэнергии в обеспечение РД (без НДС) - (Si,q,hΔ РД), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 00-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 01-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 02-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 03-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 04-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 05-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 06-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 07-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 08-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 09-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17-18 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20-21 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21-22 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23-00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по ГТП генерации за расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |
| - МП |  |  |  |  | - Подпись |  |  |

- Приложение 5

Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств участника оптового рынка связанных с покупкой электрической энергии на БР в обеспечение графика объема производства, заданного СО  по  
ГТП  _________за расчетный период ____20__г

| - Торговый час | - Объем составляющей величины отклонения по уменьшению по собственной инициативе - (Δ OИСi,q,h(−)), кВт*час | - Расчетный показатель стоимости составляющей величины отклонения по уменьшению по собственной инициативе (без НДС) - (SИСi,q,h(−)), - руб. |  | - Величина распределенного стоимостного небаланса на БР - (Δh небаланс), руб. |  | - Величина дополнительных обязательств связанных с покупкой электрической энергии на БР в обеспечение графика объема производства, заданного СО (без НДС) (Si,q,hΔБР), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |
| - 00-01 |  |  |  |  |  |  |
| - 01-02 |  |  |  |  |  |  |
| - 02-03 |  |  |  |  |  |  |
| - 03-04 |  |  |  |  |  |  |
| - 04-05 |  |  |  |  |  |  |
| - 05-06 |  |  |  |  |  |  |
| - 06-07 |  |  |  |  |  |  |
| - 07-08 |  |  |  |  |  |  |
| - 08-09 |  |  |  |  |  |  |
| - 09-10 |  |  |  |  |  |  |
| - 10-11 |  |  |  |  |  |  |
| - 11-12 |  |  |  |  |  |  |
| - 12-13 |  |  |  |  |  |  |
| - 13-14 |  |  |  |  |  |  |
| - 14-15 |  |  |  |  |  |  |
| - 15-16 |  |  |  |  |  |  |
| - 16-17 |  |  |  |  |  |  |
| - 17-18 |  |  |  |  |  |  |
| - 18-19 |  |  |  |  |  |  |
| - 19-20 |  |  |  |  |  |  |
| - 20-21 |  |  |  |  |  |  |
| - 21-22 |  |  |  |  |  |  |
| - 22-23 |  |  |  |  |  |  |
| - 23-00 |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по ГТП генерации за расчетный период |  |  |  |  |  |  |
| - МП |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 6

- Аналитический отчет по расчету упущенной выручки от продажи электроэнергии на ОРЭМ, вызванной вынужденным простоем генерирующего оборудования (снижением объема производства) при планировании на сутки вперед по  
ГТП _________за расчетный период ____20__г

| - Торговый час | - Объем РД - (DVGi,D,q,hГТП РД), кВт*час | - Объем ППП - (VGi,q,hГТП ППП), кВт*час | - Предполагаемый объем ППП - (VGi,q,hГТП ПППусл), кВт*час | - Стоимость продажи на РСВ (без НДС) - (QGi,q,hГТП прод), руб. | - Предполагаемая стоимость продажи на РСВ (без НДС) - (QGi,q,hГТП продусл), руб. |  | - Величина стоимостного небаланса на РСВ, вызванная изменением ППП - (ΔFi,q,hнебал), руб. | - Упущенная выручка от продажи электроэнергии на ОРЭМ, вызванная вынужденным простоем генерирующего оборудования (без НДС) - (Si,q,hΔ РСВ), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 |
| - 00-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 02-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 03-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 04-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 05-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 06-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 07-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 08-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 09-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по ГТП генерации за расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 7.1

- Аналитический отчет по расчету упущенной выручки, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности

- по договорам о предоставлении мощности по ГТП __________ за расчетный период ________ 20__ г.

| № п\п | Наименование Участника ОРЭ - продавца | Идентификационный код Участника ОРЭ - продавца | Код ГТП генерации | Объем мощности, фактически поставленный по ДПМ | Предполагаемый объем фактической поставки мощности по ДПМ | Стоимость фактически поставленной мощности (без НДС) | Предполагаемая стоимость фактически поставленной мощности (без НДС) | Величина упущенной выручки участника, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности по ДПМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВт | МВт | руб. | руб. | руб. |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 7.2

- Аналитический отчет по расчету упущенной выручки, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности

- по договорам АЭС ГЭС по ГТП __________ за расчетный период ________ 20__ г.

| № п\п | Наименование Участника ОРЭ - продавца | Идентификационный код Участника ОРЭ - продавца | Код ГТП генерации | Объем мощности, фактически поставленный по договору АЭС ГЭС | Предполагаемый объем фактической поставки по договору АЭС ГЭС | Стоимость фактически поставленной мощности (без НДС) | Предполагаемая стоимость фактически поставленной мощности (без НДС) | Величина упущенной выручки участника, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности по договору АЭС ГЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВт | МВт | руб. | руб. | руб. |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 7.3

- Аналитический отчет по расчету упущенной выручки, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме по ГТП _________.

- за расчетный месяц __.__.20_ г

| - Наименование участника оптового рынка | - Фактический объем мощности проданный по договорам купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, МВт | - Предполагаемый фактический объем мощности проданный по договорам купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, МВт | - Итоговая стоимость требований, по договорам купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (без НДС), руб. | - Предполагаемая итоговая стоимость требований, по договорам купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (без НДС), руб. | - Итоговая величина упущенной выручки участника, возникшей из-за снижения объемов поставки мощности вследствие каких-либо обстоятельств, не зависящих от самого участника и причиненных действием (бездействием) юридических лиц, не являющихся субъектами ОРЭМ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |

МП

- Приложение 7.4

- Аналитический отчет по расчету упущенной выручки, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности

- за расчетный месяц _____.20_ г

| - Наименование участника оптового рынка | - Фактический объем мощности проданный по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора, МВт | - Предполагаемый фактический объем мощности проданный по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора, МВт | - Итоговая стоимость требований, по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного обора (без НДС), руб. | - Предполагаемая итоговая стоимость требований, по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного обора (без НДС), руб. | - Итоговая величина упущенной выручки, возникшей из-за снижения объемов поставки мощности вследствие каких-либо обстоятельств, не зависящих от самого участника и причиненных действием (бездействием) юридических лиц, не являющихся субъектами ОРЭМ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |

- МП

- Приложение 8.1

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств, связанных с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам о предоставлении мощности по ГТП __________ за расчетный период ________ 20__ г.

| № п\п | Наименование Участника ОРЭ - продавца | Идентификационный код Участника ОРЭ - продавца | Код ГТП генерации | Объем мощности, фактически поставленный по ДПМ | Предполагаемый объем фактической поставки мощности по ДПМ | Стоимость фактически поставленной мощности (без НДС) | Предполагаемая стоимость фактически поставленной мощности (без НДС) | Величина дополнительных обязательств участника, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности по ДПМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВт | МВт | руб. | руб. | руб. |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 8.2

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности

- по договорам АЭС ГЭС по ГТП __________ за расчетный период ________ 20__ г.

| № п\п | Наименование Участника ОРЭ - продавца | Идентификационный код Участника ОРЭ - продавца | Код ГТП генерации | Объем мощности, фактически поставленный по договору АЭС ГЭС | Предполагаемый объем фактической поставки по договору АЭС ГЭС | Стоимость фактически поставленной мощности (без НДС) | Предполагаемая стоимость фактически поставленной мощности (без НДС) | Величина дополнительных обязательств участника, связанной с неисполнением обязательств по поставке мощности по договору АЭС ГЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВт | МВт | руб. | руб. | руб. |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 8.3

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств, связанных с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме по ГТП _____.

- за расчетный месяц __.__.20_ г

| - Наименование участника оптового рынка | - Код ГТП | - Фактический объем мощности купленный по договорам купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, МВт | - Предполагаемый фактический объем мощности купленный по договорам купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, МВт | - Штраф за неисполнение обязательств по поставке мощности, руб. | - Предполагаемый штраф за неисполнение обязательств по поставке мощности, руб. | - Итоговая величина дополнительных обязательств, возникших из-за снижения объемов поставки мощности вследствие каких-либо обстоятельств, не зависящих от самого участника и причиненных действием (бездействием) юридических лиц, не являющихся субъектами ОРЭМ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

- МП

- Приложение 8.4

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств, связанных с неисполнением обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности

- за расчетный месяц _____.20_ г

| - Наименование участника оптового рынка | - Фактический объем мощности купленный а по договорам купли-продажи мощности по итогам конкурентного отбора, МВт | - Предполагаемый фактический объем мощности купленный по договорам купли-продажи мощности по итогам конкурентного отбора, МВт | - Стоимость обязательств, связанных с покупкой мощности для выполнения обязательств по регулируемым договорам (без НДС), руб. | - Предполагаемая стоимость обязательств, связанных с покупкой мощности для выполнения обязательств по регулируемым договорам (без НДС), руб. | - Штраф за неисполнение обязательств по поставке мощности, руб. | - Предполагаемый штраф за неисполнение обязательств по поставке мощности, руб. | - Итоговая величина дополнительных обязательств, возникших из-за снижения объемов поставки мощности вследствие каких-либо обстоятельств, не зависящих от самого участника и причиненных действием (бездействием) юридических лиц, не являющихся субъектами ОРЭМ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |

- МП

- Приложение  9

Расчет снижения объемов поставки мощности по свободным договорам участника.

| Наименование участника оптового рынка - Поставщика | Код ГТП | Наименование участника оптового рынка - Потребителя | Месяц | Снижение объема мощности поставленного по СДМ(СДЭМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Определенные в соответствии с настоящей Методикой оценочные величины упущенной выручки и дополнительных обязательств на оптовом рынке электроэнергии и мощности рассчитаны при допущениях о неизменности значений ряда величин, являющихся исходными данными для определения обязательств/требований участников на оптовом рынке электроэнергии и мощности, и могут отличаться от значений величины упущенной выручки и дополнительных обязательств на оптовом рынке электроэнергии и мощности, определенных без применения данных допущений.