VI.6. Изменения, связанные c корректировкой порядка учета ограничений на внутрисуточные перепуски в математической модели ВСВГО

Приложение № 6.6

Инициатор: ОАО «СО ЕЭС».

Обоснование: в соответствии с действующей редакцией Регламента проведения расчетов выбора состава генерирующего оборудования (Приложение № 3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в целевой функции математической модели решения оптимизационной задачи расчета ВСВГО предусмотрена компонента, устанавливающая ограничение на внутрисуточные перепуски оборудования, расчет которой включает ценовой параметр заявки ВСВГО – коэффициент , представляющая собой штрафную функцию на останов генерирующего оборудования, при формировании которого применяется средняя цена всех ступней ценовой заявки ВСВГО.

Действующий порядок ограничения внутрисуточных перепусков оборудования создает риски при снижении потребления отключения генерирующего оборудования, в отношении которого поданы более дешевые ценовые заявки ВСВГО, при оставлении в работе генерирующего оборудования с более дорогими ценовыми заявками, поскольку значение штрафной функции для такого генерирующего оборудования будет больше. Кроме того, действующий порядок приводит к преждевременному (в начале периода расчета) останову оборудования, в отношении которого высокая ценовая заявка подана на конец периода. Для устранения указанных рисков предлагается установить порядок расчета, при котором штрафная функция будет применяться не к остановам оборудования, а к пускам оборудования.

Дата вступления в силу: в отношении операционных суток вступают в силу 1 февраля 2015 года и действуют по 28 февраля 2015 года (включительно), в отношении проводимых ОАО «СО ЕЭС» расчетов по ВСВГО – 30 января 2015 года и действуют по 26 февраля 2015 года (включительно).

## Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ВЫБОРА СОСТАВА ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение № 3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемые изменения (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| ## Приложение 1, п.4 | Решается задача оптимизации ВСВГО в постановке: , где: для каждой ЕГО b, относящейся к ГТП генерации g, элементы трехступенчатой ценовой заявки обозначены как – «цена», – «количество» в l-й паре «цена/количество», l = 1, 2, 3, и – технические минимум и максимум ЕГО b соответственно, – стоимость включения в работу ЕГО b из расчета на 1 МВт его , указанная в заявке на ВСВГО (см. разд. 3 настоящего Регламента), t – индекс времени, d – сутки расчета ВСВГО, d = 1, 2, 3, при этом для ЕГО, в отношении которых участником оптового рынка в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) указан признак вынужденного состояния, для целей решения данной задачи значения и принимаются равными 1 руб./МВт∙ч; – ЕГО, участвующие в оптимизации в момент времени t, – булевы переменные (1 или 0 означает включенное или невключенное состояние ЕГО b, участвующего в оптимизации ВСВГО, к концу периода t), – положительная часть величины в квадратных скобках, – отрицательная часть величины в квадратных скобках, – индивидуальный коэффициент ЕГО b, используемый для предотвращения внутрисуточных перепусков оборудования, равный , … | Решается задача оптимизации ВСВГО в постановке: , где: для каждой ЕГО b, относящейся к ГТП генерации g, элементы трехступенчатой ценовой заявки обозначены как – «цена», – «количество» в l-й паре «цена/количество», l = 1, 2, 3, и – технические минимум и максимум ЕГО b соответственно, – стоимость включения в работу ЕГО b из расчета на 1 МВт его , указанная в заявке на ВСВГО (см. разд. 3 настоящего Регламента), t – индекс времени, d – сутки расчета ВСВГО, d = 1, 2, 3, при этом для ЕГО, в отношении которых участником оптового рынка в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) указан признак вынужденного состояния, для целей решения данной задачи значения и принимаются равными 1 руб./МВт∙ч; – ЕГО, участвующие в оптимизации в момент времени t, – булевы переменные (1 или 0 означает включенное или невключенное состояние ЕГО b, участвующего в оптимизации ВСВГО, к концу периода t), – положительная часть величины в квадратных скобках, – индивидуальный коэффициент ЕГО b, используемый для предотвращения внутрисуточных перепусков оборудования, равный , … |