Пояснительная записка к проекту приказа ФСТ России

«Об утверждении коэффициентов сезонности, применяемых в 2013 году для оплаты мощности на территориях неценовых зон оптового рынка»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 344 «О расчете стоимости электрической энергии (мощности) для потребителей в переходный период на территориях не объединенных в ценовые зоны оптового ранка», вступившим в силу 1 июня 2010 года, поручено Федеральной службе по тарифам ежегодно, в срок, не превышающий 2 недель до начала соответствующего периода регулирования утверждать коэффициенты сезонности, применяемые для оплаты мощности на территориях неценовых зон оптового рынка.

Применение коэффициентов сезонности позволяет перераспределить финансовую нагрузку покупателей электрической энергии на оптовом рынке (гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энероснабжающие организации) с летних периодов на зимние, снизив тем самым кассовые разрывы, возникающие из-за необходимости равномерной оплаты за электрическую мощность поставщикам электрической энергии оптового рынка.

С введением в действие коэффициентов сезонности не должна измениться суммарная за год НВВ поставщиков в части оплаты мощности.

С целью соблюдения данного условия, расчет коэффициента сезонности целесообразно производить с использованием следующей формулы.

Kz,mсез=6∗Az,mBz

где:

Az,m=Wz,mNустz,m

Bz=mAz,m

Kz,mсез - коэффициент сезонности  для территорий неценовых зон оптового рынка, «z» в месяце  «m»;

«m» - с 1-го по 6-й месяцы при расчете коэффициента сезонности на 2013год;

Wz,m- суммарный объём электрической энергии, оплачиваемый покупателями оптового рынка территорий неценовых зон оптового рынка, «z» в месяце «m», включая потери в сетях ЕНЭС, определенный в соответствии с утвержденным сводным прогнозным балансом на соответствующий период;

Nустz,m - суммарная установленная мощность генерирующего оборудования поставщиков оптового рынка территорий неценовых зон оптового рынка, «z» в месяце «m», определенная в соответствии с утвержденным сводным прогнозным балансом на соответствующий период.

Определенные коэффициенты сезонности представлены в приложении к проекту приказа.