# VI.1. Изменения, связанные с регистрацией типа участия в ОПРЧ для вновь вводимого (модернизируемого) генерирующего оборудования

# Приложение № 6.1

Инициатор: ОАО «СО ЕЭС». Обоснование: в соответствии с пп. 1 п. 48 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 (далее – Правила оптового рынка), генерирующее оборудование признается готовым к выработке электрической энергии, если системным оператором (далее – СО) подтверждено, что обеспечена возможность использования генерирующего оборудования, в том числе, при общем первичном регулировании частоты (далее – ОПРЧ). ## П. 53 Правил оптового рынка устанавливает, что в случае если СО подтверждено, что не обеспечена возможность использования генерирующего оборудования участника оптового рынка при ОПРЧ в порядке, определенном в договоре о присоединении к торговой системе оптового рынка, и СО согласовано неучастие генерирующего оборудования в ОПРЧ, объем недопоставки мощности равен произведению объема мощности генерирующего оборудования, в отношении которого в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка зарегистрировано неучастие вОПРЧ, и коэффициента, устанавливаемого в диапазоне от 0,01 до 0,04. ## СО осуществляет подтверждение обеспечения участниками оптового рынка возможности использования генерирующего оборудования в ОПРЧ (в форме регистрации типа участия в ОПРЧ генерирующего оборудования) на основании: - заявлений участников о неготовности к участию в ОПРЧ данного генерирующего оборудования; - данных систем мониторинга при качественной оценке участия энергоблоков и электростанций в ОПРЧ при резких отклонениях частоты на величину ±0,1 ÷ 0,2 Гц от номинальной; - анализа случаев значимого изменения частоты электрического тока (превышающих ±0,2 Гц); - результатов выборочных проверок готовности электростанций к участию в ОПРЧ, осуществляемых путем проведения испытаний, в т.ч. с привлечением специализированных организаций. Указанные в пп. 2–4 основания предусматривают наличие статистических данных о работе генерирующего оборудования, т.е. ориентированы на действующее генерирующее оборудование. В отношении вновь вводимого в эксплуатацию генерирующего оборудования, а также вводимого в эксплуатацию генерирующего оборудования по завершении его модернизации возможность его использования в ОПРЧ может быть подтверждена только по результатам соответствующих испытаний. ## В связи с этим предлагаю включить в Регламент положения, устанавливающие обязательность проведения испытаний в отношении вновь вводимого (модернизируемого) оборудования для целей подтверждения возможности использования данного генерирующего оборудования в ОПРЧ. Дата вступления в силу: 28 октября 2011 года.

- Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННОЙ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления изменений в силу | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | - В соответствии Техническими требованиями СО по каждому участнику ОРЭ регистрирует: - - Тип участия в ОПРЧ генерирующего оборудования: - генерирующее оборудование, не готовое к участию в ОПРЧ, в случае если участник заявил о неготовности к участию в ОПРЧ данного генерирующего оборудования, а также по генерирующему оборудованию, имевшего тип «готов к участию в ОПРЧ», для которого за период актуальности указанного типа 3 раза было зарегистрировано неучастие (участие, не удовлетворяющее Техническим требованиям) в ОПРЧ, до момента подтверждения готовности участия оборудования в ОПРЧ; - генерирующее оборудование, готовое к участию в ОПРЧ, в отношении генерирующего оборудования для которого не зарегистрирован тип генерирующее оборудование, не готовое к участию в ОПРЧ или генерирующее оборудование, не имеющее технической возможности участия в ОПРЧ; - генерирующее оборудование, не имеющее технической возможности участия в ОПРЧ. Отсутствие технической возможности может быть зарегистрировано СО для генерирующего оборудования атомных станций с типами реакторов: - РБМК и БН, введенными в промышленную эксплуатацию до 2000 года; - ВВЭР, введенными в промышленную эксплуатацию до 2009 года, – до 01 января 2016г. | - В соответствии Техническими требованиями СО по каждому участнику ОРЭ регистрирует: - - тип участия в ОПРЧ генерирующего оборудования: - «генерирующее оборудование, не готовое к участию в ОПРЧ», в случае если участник заявил о неготовности к участию в ОПРЧ данного генерирующего оборудования, а также по генерирующему оборудованию, имевшего тип «генерирующее оборудование, готовое к участию в ОПРЧ», для которого за период актуальности указанного типа 3 раза было зарегистрировано неучастие (участие, не удовлетворяющее Техническим требованиям) в ОПРЧ, до момента подтверждения готовности участия оборудования в ОПРЧ; - «генерирующее оборудование, готовое к участию в ОПРЧ», в отношении генерирующего оборудования, для которого не зарегистрирован тип «генерирующее оборудование, не готовое к участию в ОПРЧ» или «генерирующее оборудование, не имеющее технической возможности участия в ОПРЧ». Для вновь вводимого (модернизируемого) оборудования тип участия «генерирующее оборудование, готовое к участию в ОПРЧ» может быть зарегистрирован только по результатам испытаний, проведенных участником ОРЭ в соответствии с Техническими требованиями; - «генерирующее оборудование, не имеющее технической возможности участия в ОПРЧ». Отсутствие технической возможности может быть зарегистрировано СО для генерирующего оборудования атомных станций с типами реакторов: - РБМК и БН, введенными в промышленную эксплуатацию до 2000 года; - ВВЭР, введенными в промышленную эксплуатацию до 2009 года, – до 01 января 2016г. |